附件一：2021年部分医学装备市场调研明细表（第二批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 台 | 3 | 南院手术室 | 30 | 1、进口产品； 2、具备PCV、SIMV、PSV、VAPS等多种通气模式； 3、配备麻醉气体监测、CO2监测、呼吸力学监测等功能； 4、免费保修至少3年。 |
| 2 | 麻醉机 | 台 | 1 | 南院胃镜室 | 20 | 1、主要用于无痛胃肠镜、EMR、ESD、ERCP内镜手术麻醉； 2、具备PCV、SIMV、PSV等多种通气模式；3、配备麻醉气体监测、呼吸力学监测等功能；4、免费保修至少3年。 |
| 3 | 麻醉机 | 台 | 2 | 北院手术室 | 30 | 1、进口产品； 2、配备基本容量通气功能； 3、SIMV/PS通气模式； 4、有数据接口可外接手麻系统； 5、免费保修至少3年。 |
| 4 | 手术床 | 张 | 2 | 南院手术室 | 20 | 1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等动作； 2、手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立； 3、手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，坚固耐用； 4、断电的情况下可以继续使用； 5、配备侧卧位支架1对，截石位腿架1对； 5、免费保修至少3年。 |
| 5 | 手术床 | 张 | 2 | 北院手术室 | 20 | 1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等动作； 2、手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立； 3、手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，坚固耐用； 4、断电的情况下可以继续使用； 5、配备侧卧位支架1对，截石位腿架1对，支肩架1对； 5、免费保修至少3年。 |
| 6 | 手术无影灯 | 台 | 4 | 南院手术室 | 15 | 1、采用LED直射式冷光源，每一组光源由单独的透镜聚光； 2、无无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求； 3、配备高清显示屏； 4、免费保修至少3年。 |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 2 | 南院超声室 | 200 | 1、一台偏心脏的全身机，配置三只探头：心脏、高频、凸阵。 2、一台偏妇科的全身机，配置五只探头：心脏、高频、凸阵、腔内四维、盆底。 3、免费保修至少3年。 |
| 8 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 北院超声室 | 200 | 1、一台偏心脏的全身机，配置三把单晶体探头（心脏、腹部、血管）； 2、可以开展超声造影功能； 3、需有超微血流功能和B-FLOW功能； 4、配有剪切波弹性成像功能； 5、免费保修至少3年。 |
| 9 | 便携式彩色超声诊断仪 | 台 | 1 | 南院ICU | 100 | 1、屏幕≥15寸笔记本式便携超声； 2、探头接口选择：1个，可扩展到3个； 3、支持造影模式以及弹性成像功能，并有造影分析软件，弹性分析软件； 4、具有斑点追踪技术； 5、探头最高频率≥20MHZ； 6、配置三只探头：心脏、腹部、高频 7、可配心脏经食道探头，具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥90度； 8、免费保修至少3年。 |
| 10 | 便携式彩色超声诊断仪 | 台 | 1 | 北院ICU | 50 | 1、配备专业的医用LED显示屏，提高对比分辨率、改善远场图像分辨率，显示更多细节信息，锐化组织边界、肌肉纤维、血管壁等线性结构。 2、支持穿刺针增强技术，有利于全程监控穿刺路径和针尖位置，确保操作安全，可根据目标位置深浅选择最佳增强效果。 3、防液体泼溅、防尘，并可对设备进行消毒，便于急诊医生床边检查及操作。 4、数据处理：支持自动回放、支持数据同步存储，突然关机资料不丢失。 5、标配心脏、腹部、血管探头。 6、免费保修至少3年。 |
| 11 | 血液透析滤过机 | 台 | 4 | 人工肾 | 22.5 | 1、进口产品； 2、具备开机自我诊断等功能，保证机器的正常运转和安全； 3、具有后备电池，保证血泵、动脉压检测、静脉压检测、漏血检测、肝素泵持续运行，保证机器停电后使用≥15分钟，不丢失数据； 4、超滤率：0-4000ml/h，超滤精度：±1g/min，总超滤量的±1.0%； 5、免费保修至少3年。 |
| 12 | 连续性血液净化装置 | 台 | 1 | 人工肾 | 30 | 1、进口产品； 2、智能超滤夹设计能通过生物反馈方式精确控制超滤液； 3、提供具有智能多向调整位置的夹持固定装置，用于连续性静脉-静脉血液滤过吸附治疗时固定医用耗材； 4、管路系统采用集成化设计，通用于所有治疗模式，不需额外配置其他管路血液管路； 5、平板加热器，温度调节范围35℃~39℃。 6、免费保修至少3年。 |
| 13 | 内镜洗消系统 | 套 | 1 | 北院胃镜室 | 100 | 1、胃、肠镜清洗工作站各1套，气管镜清洗工作站1套，软式双门储镜柜2台，软式单门储镜柜1台，纯水机1台，双层内镜转运车3台。 2、清洗工作站及配套设备均适用于各种型号的软式内窥镜：胃镜、肠镜、十二指肠镜、结肠镜、支气管镜、耳鼻喉镜，胆道镜等软式内镜的高水平清洗消毒和存储。 3、纯水机产水量每小时不低于500升，单级反渗透型，直供无菌型。 4、为保证产品的可靠性及安全性，要求投标产品按照国家要求必须提供医疗器械注册证，并提供产品的全性能报告和纯水机的检测报告。 5、免费保修至少3年。 |