附件一：2020年部分医学装备市场调研明细表（第三批）

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 组织包埋机 | 套 | 1 | 病理科 | 13.5万/套 | 1、石蜡缸容量不小于6升。可以满足大量制片的要求，并能反复冻融使效果更好。 2、所有温度均可各自编程，自动预热，开机/关机，各单元进行单独操作。 3、冷热台分体设计，石蜡缸，热台温度50℃-75℃，连续可调，可以+1℃微调。 4、镊子孔、镊子架：50℃-75℃，镊子孔温度有五档温度可调。 5、冷台温度：0℃至-10℃，可以连续1度可调，具有高效冷却系统，即使冷台上放满了样本，系统仍然能保持均一的温度，并有温度显示。 6、喷嘴温度，独立加热控制，精确的计量和旋钮式重力式可调石蜡分配器，使石蜡流速呈连续线性，手指触摸板控制和脚踏开关控制，流速可调。 7、完全可编程开/关控制：能够自动开关机，有休眠功能，自由设定节假日时间。 8、左右两个宽大的加热室配有可折叠的推拉盖子方便取放样本和包埋模具，且样本和包埋模具可以左右互换。 9、免费保修至少3年。 |
| 5 | 电动病床 | 张 | 14 | 北院心内科 | 3万/张 | 符合CCU病人监护治疗需求。 |