附件一：2020年部分医学装备市场调研明细表（第三批）

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 台 | 11 | 南北院急诊科、ICU | 25万/台 | 1、潮气量输送精确；2、流量传感器测量误差率小；3、呼吸频率可调、吸气时间等参数可调； 4、氧浓度精确可调；5、具有叹息功能，间断性复张肺；6、具备无创、有创及高流量序贯功能；7、免费保修至少3年。 |
| 2 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 套 | 10 | 南北院急诊科、ICU | 7万/套 | 1、可实现70L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%；2、配套耗材在标内；3、免费保修至少3年。 |
| 3 | 组织包埋机 | 套 | 1 | 病理科 | 13.5万/套 | 1、石蜡缸容量不小于6升。可以满足大量制片的要求，并能反复冻融使效果更好。 2、所有温度均可各自编程，自动预热，开机/关机，各单元进行单独操作。 3、冷热台分体设计，石蜡缸，热台温度50℃-75℃，连续可调，可以+1℃微调。 4、镊子孔、镊子架：50℃-75℃，镊子孔温度有五档温度可调。 5、冷台温度：0℃至-10℃，可以连续1度可调，具有高效冷却系统，即使冷台上放满了样本，系统仍然能保持均一的温度，并有温度显示。 6、喷嘴温度，独立加热控制，精确的计量和旋钮式重力式可调石蜡分配器，使石蜡流速呈连续线性，手指触摸板控制和脚踏开关控制，流速可调。 7、完全可编程开/关控制：能够自动开关机，有休眠功能，自由设定节假日时间。 8、左右两个宽大的加热室配有可折叠的推拉盖子方便取放样本和包埋模具，且样本和包埋模具可以左右互换。 9、免费保修至少3年。 |
| 4 | 中央监护系统 | 套 | 1 | 北院心内科 | 160万/套 | 1、1拖14中央监护系统。 2、中央监护系统：高清屏（≥23英寸），支持有线及无线联网，具有长时存储回顾分析功能，可与医院信息系统联网对接。 3、床边监护仪：宽屏高清（≥15英寸），触屏。 标配（14套）：12导联心电监测（具有心律失常分析和ST分析功能)，呼吸，无创血压及有创压力监测，血氧饱和度，脉率。 选配（2套）：有创心排(C.O)，呼气末二氧化碳。 4、免费保修至少3年。 |
| 5 | 电动病床 | 张 | 14 | 北院心内科 | 3万/张 | 符合CCU病人监护治疗需求。 |
| 6 | 制氧机系统 | 套 | 2 | 设备科 | 40万/套 | 1、制氧主机单机组制氧量≥30Nm3/h；2、制氧机产出氧气浓度≥93%；3、制氧机采用变压吸附（PSA）技术，技术先进；4、制氧机系统能够做到按需生产，系统能够根据用氧量需求，自动调整制氧机工作状态和工作方式；5、制氧机系统噪声≤85dB；6、系统出现故障或参数异常时，能够自动指示报警；7、制氧系统自动、控制，智能运行，高效节能；8、投标人须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；9、免费保修至少3年。 |