附件3：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理组织切片机 | 台 | 1 | 南院病理科 | 9 | 1、带有控制面板和小手轮，既可以通过控制面板上的按键辅助修片，也可以通过小手轮辅助修片； 2、切片厚度0.5~100微米，其中在0.5～5微米的范围内以0.5微米递增； 3、带样本回缩功能，回缩距离可调，以5微米增量，可关闭； 4、配标准夹头和通用夹头，快捷互换； 5、不论在修片模式，还是在切片模式，都有半刀功能； 6、有自动加油系统； 7、保修≥3年。 |
| 2 | 骨动力系统 | 台 | 1 | 南院脑外科 | 8.8 | 1、颅骨钻头:具有双自停功能，双保险，自停更安全。三刃平面设计，钻孔速度快，且骨垫分离清晰，边缘没有残留（不会中间打透边缘有很厚的残留）； 2、直柄手握，符合人体工程学原理设计，转速为0-60000r/min，速率可控； 3、钻头多规格，全面满足手术需求； 4、智能微电脑主机，小巧便携，脚踏无级变速，正反转脚踏控制； 5、磨头手柄有直柄，弯柄且不同长度可选，磨头多规格； 6、钻头，铣刀，磨钻头均在省标； 7、保修≥3年。 |
| 3 | 空气压缩机 | 台 | 1 | 医学装备处 | 8.5 | 1、高端电机，防护登记IP65，具备超高防护； 2、进口主机转子，性能稳定； 3、变频器采用国内知名品牌，性能稳定，变频范围更大更宽； 4、排 气 量：≥8.0m3/min； 5、排气压力：≥0.7MPa； 6、电机额定功率：≤45kW； 7、1米处噪音值≤75±3dB； 8、冷却方式：风冷； 9、自动启动方式：变频启动； 10、冷却后出口压缩空气温度：环境温度≤+10℃； 11、保修≥3年。 |