附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第十一批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理设备 | 套 | 1 | 血透室 | 150 | 1、双级反渗透水处理产水量要求≥5000L/H(25℃)； 2、全自动源水加压系统2套,全自动多介质过滤罐1套,全自动活性炭罐2套，全自动软化器2套； 4、后级管路121℃管道热消毒装置1台,要求使用8040型号超低压热消反渗透膜不少于10支； 5、后级供水主管路须采用焊接SUS316L不锈钢材质,连接差分供水装置,大循环+小循环，避免存在死腔,末端采用不锈钢自锁快装接头，自带取样口； 6、保修≥3年。 |
| 2 | 中心供液系统 | 套 | 1 | 血透室 | 120 | 1、独立的集中供液A系统一套，供液能力≥100床；2、独立的集中供液B系统一套，供液能力≥100床/套；3、自动化集中配制供应浓缩透析液，缩短配液时间。可按任意人份设定配液份数，配制准确，不浪费；4、系统对配液后的AB液电导率有检测功能，检测到电导率符合设定范围，才可自动向储液桶输送；5、B液具有自动加温装置，加温装置要求采用非接触、非浸入的过流式加热装置，不能有析出与氧化。B液系统具有多种消毒抑菌方式：热消，热化消，化消，水洗，均可以预约，方便操作人员自由安排时间；6、供液压力采用位差重力控制，禁止泵压供液，保证供液压力稳定，保护透析机吸液泵不受压力损坏；AB供液接头终身免费提供；7、保修≥3年。 |
| 3 | X线计算机体层成像系统 | 套 | 1 | 影像科 | 2000 | 1、高端CT； 2、配高压注射器一台； 3、保修≥3年。 |
| 4 | 医用电子直线加速器 | 套 | 1 | 放射治疗室 | 4200 | 1、具有6MV和10MV均整射束及6MV高剂量率能量档，多档电子线； 2、可开展三维适形、调强、VMAT及SBRT技术等； 3、需配置CBCT、EPID、呼吸门控及六维床；4、保修≥3年。 |