附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第四批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工心肺机 | 台 | 1 | 南院心胸外科 | 350 | 1、进口品牌； 2、用于心脏、大血管手术中，代替心、肺功能； 3、五泵位不锈钢可移动底座一套（含输液架、置物平台、内置UPS）不借助任何工具，各泵位可任意移动更换，操作便捷； 4、中央控制系统一套，能实时监测显示各泵液平面及气泡情况，具有心肌停搏液灌注保护装置； 5、保修≥3年。 |
| 3 | 监护仪 | 台 | 3 | 北院麻醉科 | 60 | 1、模块化插件式床边监护仪； 2、≥15英寸彩色触摸屏，标配锂电池，待机时间不小于2小时； 3、标配心电、呼吸、心率、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双有创压、体温、呼气末二氧化碳等参数监测功能； 4、每台监护仪配1个BIS模块； 5、开放数据端口，能够接入手麻系统； 6、保修≥3年。 |
| 5 | 电子输尿管软镜系统 | 套 | 1 | 南院泌尿外科 | 35 | 1、电子内窥镜图像处理工作站一套，电子输尿管软镜两根，电子膀胱软镜两根； 2、电子内窥镜图像处理工作站：显示并记录诊断或手术过程中的图像； 3、电子肾盂软镜：用于输尿管上段及肾盂肾盏碎石取石术； 4、电子膀胱软镜：用于膀胱检查、取样及碎石取石； 5、主机保修≥3年，镜子保修≥1年。 |
| 10 | 宫腔镜电切系统 | 套 | 1 | 南院妇科 | 49 | 1、用于妇科宫腔内疾病的检查或治疗，如子宫内膜息肉、子宫肌瘤、子宫内膜增生、子宫纵隔等手术； 2、含等离子主机一台，电切镜一套，以及配套器械； 3、等离子主机具有生理盐水下双极电切模式，与镜子同一品牌，配备双极脚踏，双极连线及必要配件； 4、保修≥3年。 |