附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第十批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术床 | 套 | 2 | 北院手术室 | 30 | 1、满足手术室常规手术的需求，能够电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等动作组，每组由独立液压缸液压驱动；2、手术床配有充电电池，确保手术床在无交流电源供电状态下正常工作；3、手术床具备两套控制方式，且两套控制方式相互独立，确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行；4、手术床台面最低高度≤600mm；5、配置要求：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个等；6、保修≥3年。 |
| 3 | 胆胰成像系统 | 套 | 2 | 南北院消化内科 | 50 | 产品用途：用于消化道结石诊断与治疗，非原发性硬化性胆管炎造成的不确定性狭窄，其他无法诊断的ERCP结果（疑似结石或胆管扩张），原发性硬化性胆管炎中筛查恶性肿瘤，不确定性充盈缺损，活检等。1、设备包含摄像系统、胆道镜、监视器、蠕动泵、台车等；2、所用耗材在省平台；3、设备保修≥3年。 |
| 4 | 小探头超声驱动器 | 套 | 1 | 北院内镜中心 | 25 | 超声驱动器要与我院现有的奥林巴斯EU-ME2主机及UM-2R小探头相匹配，实现内镜下超声检查的功能。 |