附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第四批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工心肺机 | 台 | 1 | 南院心胸外科 | 350 | 1、进口品牌； 2、用于心脏、大血管手术中，代替心、肺功能； 3、五泵位不锈钢可移动底座一套（含输液架、置物平台、内置UPS）不借助任何工具，各泵位可任意移动更换，操作便捷； 4、中央控制系统一套，能实时监测显示各泵液平面及气泡情况，具有心肌停搏液灌注保护装置； 5、保修≥3年。 |
| 2 | 麻醉机 | 台 | 3 | 北院麻醉科 | 90 | 1、具备VCV、PCV、SIMV、PSV等多种通气模式； 2、配备麻醉气体监测、呼吸力学等监测功能； 3、有数据接口可外接手麻系统； 4、保修≥3年。 |
| 3 | 监护仪 | 台 | 3 | 北院麻醉科 | 60 | 1、模块化插件式床边监护仪； 2、≥15英寸彩色触摸屏，标配锂电池，待机时间不小于2小时； 3、标配心电、呼吸、心率、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双有创压、体温、呼气末二氧化碳等参数监测功能； 4、每台监护仪配1个BIS模块； 5、开放数据端口，能够接入手麻系统； 6、保修≥3年。 |
| 4 | 钬激光治疗机 | 台 | 1 | 南院泌尿外科 | 250 | 1、进口品牌； 2、用于泌尿外科前列腺剜除、组织切除、碎石等治疗； 3、设备最高功率≥100W； 4、有200μm、365μm、550μm等多种规格可重复使用光纤； 5、脉宽范围较广，长短可调； 6、额外配组织粉碎器、操作手柄各一套； 7、保修≥3年。 |
| 5 | 电子输尿管软镜系统 | 套 | 1 | 南院泌尿外科 | 35 | 1、电子内窥镜图像处理工作站一套，电子输尿管软镜两根，电子膀胱软镜两根； 2、电子内窥镜图像处理工作站：显示并记录诊断或手术过程中的图像； 3、电子肾盂软镜：用于输尿管上段及肾盂肾盏碎石取石术； 4、电子膀胱软镜：用于膀胱检查、取样及碎石取石； 5、主机保修≥3年，镜子保修≥1年。 |
| 6 | 生物刺激反馈仪 | 台 | 1 | 南院泌尿外科 | 20 | 1、用于泌尿外科盆底肌肉功能的综合评估、障碍性疾病的治疗以及术后引发的排尿障碍等问题的康复治疗； 2、具有多通道，可实现多通道不同强度刺激； 3、提供多种筛查及治疗模式； 4、所用电极等耗材在省平台； 5、保修≥3年。 |
| 7 | 腹腔镜系统 | 套 | 2 | 南院麻醉科 | 240 | 1、用于普外科、妇科、泌尿外科等腔镜手术； 2、腹腔镜系统含：高清摄像主机（含摄像头）一套，冷光源一套，气腹机一台，内窥镜镜子两套，导光束两根以及配套所需显示器、台车等设备； 3、冷光源灯泡使用寿命＞500小时； 4、气腹机流速≥40L/min； 5、保修≥3年。 |
| 8 | 腹腔镜系统 | 套 | 1 | 北院妇科 | 140 | 1、用于妇科开展单孔腹腔镜手术； 2、图像处理主机1台，电子腹腔镜1根，气腹机1台，以及配套监视器和台车； 3、气腹机流量≥40L/min； 4、保修≥3年。 |
| 9 | 高频电刀 | 台 | 1 | 北院妇科 | 28 | 1、适用于妇科、泌尿外科、普外科等外科手术中组织切割、凝血、水下等离子电切等，满足多种手术需要； 2、设备具有单极电切、单极电凝、双极电切、双极电凝、无血电切、水下汽化电切、生理盐水电切等功能； 3、具有实时动态安全检测系统，电极监测系统不间断监测电极与病人之间的各项参数； 4、具有自我检测、自动报警等智能系统； 5、能与我院现有奥林巴斯电切镜配套使用； 6、所用电极等耗材在省平台； 7、保修≥3年。 |
| 10 | 宫腔镜电切系统 | 套 | 1 | 南院妇科 | 49 | 1、用于妇科宫腔内疾病的检查或治疗，如子宫内膜息肉、子宫肌瘤、子宫内膜增生、子宫纵隔等手术； 2、含等离子主机一台，电切镜一套，以及配套器械； 3、等离子主机具有生理盐水下双极电切模式，与镜子同一品牌，配备双极脚踏，双极连线及必要配件； 4、保修≥3年。 |